摘出回腸の収縮実験

D50についての用量反応関係

第3回・高橋セミナー

2000年4月1日
総評会館

日本ロシュ
高橋 行雄

目次

第1章	摘出回腸の収縮	1

第1節	今回のテーマ	1

第2節	マグヌス装置による実験	2

第3節	実験データの解析モデル	3

第4節	統計ソフト	3

第2章	データのグラフ化	5

第1節	ＪＭＰへのデータの取り込み	5

第2節	データの転置	6

第3節	データのグラフ化	8

第4節	最大収縮量の検討	9

第5節	反応量の基準化後の用量反応	10

第3章	分散分析モデル	11

第1節	分割型実験モデル	11

第2節	ヒスタミンの用量別ダネットの検定	12

第4章	Emaxモデル	13

第1節	非線形モデルの練習1	13

第2節	非線形モデルの練習2	16

第3節	最大収縮に対する比率	21

第4節	Emaxモデル式の変形	22

第5節	実験結果の表示	23

第6節	EC50の一括計算	27

図 表 目 次

表 1 ヒスタミン収縮	2

表 2  EC50	23

表 3  シグモイドEmax法によるEC50	29

図 1  JMPへの取り込み	5

図 2  1行1データへ形式への変換	6

図 3  行方向に並べ替えたデータ	7

図 4  解析用JMPデータ	7

図 5  処置薬Gのヒスタミンに対する収縮反応	8

図 6  Ymaxの均一性の確認	9

図 7  Ymaxと累積投与最終時点のyとの相関	9

図 8  反応率pでの用量反応	10

図 9 分割実験モデルの解析	11

図 10  ダネットの多重比較	12

図 11  G薬0.1Mの2番目のデータ	13

図 12  Nonlinearの起動	14

図 13  手動による最小２乗法	15

図 14  シグモイドEamxモデル式	16

図 15  初期値	16

図 16  変数の指定	17

図 17  初期値によるシグモイド曲線	18

図 18 スクロールバーの移動による曲線の変化	19

図 19  逐次計算による逐次	20

図 20  EC50の推定値	22

図 21  デジタイザーによるEC50の読み取り	24

図 22  EC50についての用量反応	25

図 23  EC50についてLack of Fitを含む回帰直線の当てはめ	26

図 24  パラメータの重複を除いたEmaxモデル （式2）	27

図 25  By の機能	28

図 26  G薬1.0Mの結果	29

図 27  スプライン曲線法とシグモイドEmax法のEC50の比較	30

# 摘出回腸の収縮

## 今回のテーマ

薬物‐受容体を数量的に表現するために、累積投与による実験が広く行われている。累積投与による実験結果に基づき用量反応関係を論じようとすると、統計的には常に疑問視される。これは、前の投与量の影響、いわゆる持越し効果を分離できないとの理由で、ランダム化を前提を好む統計家が納得できかねるのである。

累積投与による実験を行う場合には、ランダムな投与による結果と累積投与による結果が同じで、持ち越し効果がないことを事前に実験的に確認しておかなければならない。このような場合のみ、累積投与による用量反応関係が論じられるのである。

摘出した平滑筋を溶媒中の懸架して、溶媒中の薬物濃度を3.3倍上げ、平滑筋の収縮反応が最高となった時点で、さらに3.3倍の濃度にするといった手順により、反応に比較して、持ち越し効果を誤差程度に抑えるような工夫がされている場合にのみ、用量反応が論じられるのである。

平滑筋の薬物に対する収縮反応は、一般的にシグモイド曲線となる。要約統計量として、最大反応の50％、いわゆるD50となる薬物濃度が広く用いられている。この実験のデータを解析する場合に、実験データの構造が分割実験モデルであることに注意しなければならない。さらに、D50の推定のためにEmaxモデル文献1）といわれている非線形回帰モデルが必要となる、さらにいえば、非線形混合モデルの問題になり、一般的な統計解析のレベルを越えている。

今回は、これらの実験データの構造を認識しつつ、統計解析の実習をおこなう。実習データは、この文書ファイルの写しにある。このデータを、JMPに、コピー＆ペーストし、JMPの結果を文書ファイルにペーストすることを主体にする。

文献1) Gabrielsson J, Weiner D. Pharmacokinetic and pharnacodynamic data analysis: Concepts and Appricatins, 2nd ed., Swedish Pharmaceutical Press, Stockholm (1997).

## マグヌス装置による実験

高橋自身は、マグヌス装置を見たことがないのであるが、浦川紀元監修の「平滑筋の薬物反応、IV章 平滑筋実験法、p250」の次の記載により、抽象的に理解をしている。「モルモット摘出回腸を37℃で通気した20mLのorgan bathに懸垂し、AChを収縮薬として用いることにする」。

エーザイの小野さんから提供された、モルモット摘出回腸のヒスタミン誘発収縮反応に及ぼす影響のデータを示す。

表 1 ヒスタミン収縮

| 実験順 | 処置 | 最大 | ヒスタミン添加量（単位はM）、測定値：収縮高(mm) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | G薬 | 収縮高 | 0.01 | 0.03 | 0.1 | 0.3 | 1 | 3 | 10 | 30 |
| R1 1 | 蒸留水 | 167 | 19 | 24 | 49 | 74 | 94 | 121 | 152 | 154 |
| 2 | 0.01M | 186 | 27 | 23 | 29 | 41 | 68 | 116 | 149 | 191 |
| 3 | 0.1M | 123 | 1 | 1 | 7 | 4 | 16 | 34 | 80 | 122 |
| 4 | 1.0M | 167 | -1 | 3 | 5 | 7 | 15 | 9 | 25 | 72 |
| R2 5 | 0.01M | 121 | 4 | 4 | 7 | 13 | 53 | 90 | 114 | 122 |
| 6 | 0.1M | 148 | -21 | 4 | 0 | -1 | 28 | 51 | 115 | 130 |
| 7 | 1.0M | 124 | 6 | 6 | 3 | 2 | 7 | 9 | 31 | 86 |
| 8 | 蒸留水 | 146 | 14 | 16 | 18 | 23 | 32 | 108 | 126 | 133 |

実験手順

実験データのランダム化の手順によりデータの構造が異なり、その解析法も異なる。提供されたデータには、ランダム化の手順が示されていなかったので、薬理実験の解説書などから類推して手順を示す。

手順1）8匹のモルモットから回腸を摘出する。

手順2）マグヌス装置に回腸を1検体ごとに懸垂し、ヒスタミン濃度が30Mとなるまでゆっくりと添加し、懸垂した回腸の収縮量を最大収縮高とする。これを4件体分行う。

手順3）回腸中のヒスタミンを洗浄する。

手順4）蒸留水、3用量の濃度に調製されたG薬を準備する。蒸留水をマグヌス装置に注入し、手順5での実験を行い、G薬の低濃度から手順5を繰返す。

手順5）マグヌス装置にヒスタミン濃度が0.01Mとなるように添加し、回腸の収縮速度が止まったら、次にヒスタミン濃度が0.03Mとなるように添加し、最後にヒスタミン濃度が30Mとなるまで添加する。この間の回腸の収縮量を連続的に記録する。

手順6）手順2に戻る。ただし、手順4で、G薬の3用量を先に行い、蒸留水は最後とする。

## 実験データの解析モデル

8匹のモルモットから摘出された回腸は、ヒスタミンの高濃度溶液にたいする収縮量を計測し、群分けのデータとした。その検体を4本ごとに分けて、それらを蒸留水とG薬の3濃度溶液に割り付ける。回腸ごとに、ヒスタミンを3.3倍の濃度となるように逐次増量し、回腸の収縮量を計測する。これを残りの4本の回腸についても同様に実施した。実験に先立って、ヒスタミンの3.3倍の逐次増量は、ランダムな単回投与の結果が一致し、増量前の影響の持ち越し効果がないことが確かめられているとする。

この実験で知りたいことは、ヒスタミンを完全活性薬（agonist）としたときに、G薬の存在下での、ヒスタミンによる回腸の収縮の用量反応が、

1) 平行移動

2) 傾きが平坦化

のどちらかを知りたいのである。そして、平行移動ならば、G薬が存在しないときのヒスタミンの用量反応曲線を基準にして、常用対数目盛りで0.3010右にシフトさせるG薬のモル濃度（pA2）を推定したいとしよう。

## 統計ソフト

統計解析を実際に行う手段の変遷は、目まぐるしい。統計解析を職業としている人たちはSASを使い、統計学の研究者たちはS-Plusを好み、社会科学系の研究者はSPSSを愛好し、医学系の研究者たちの間ではStatViewあるいは国産のFisherが好まれ、国内の生物実験系ではMuscotが一時的に広まった。一般の統計ユーザたちは、Basicによる統計手法シリーズから、Excelによる統計手法シリーズに流れ込んでいる。

さて、このセミナーでは、日本ではマイナーなJMPを使用する。これは、統計解析を職業としている高橋が、実験研究を職業としている人たち、一般の統計ユーザたち、さらには、臨床試験に携わっているすべての関係者にとって、最も強力なデータ分析ツールと確信したからである。

JMPは、日本科学技術連盟の実験計画法セミナーの講義・実習でも採用され、また、臨床データマネージメントセミナーでも使用されている。最近は、日本ロシュ内部の統計実践セミナーにおいて、いわゆる臨床担当者、薬事担当者にもJMPを用いた教育を高橋が始めている。

1999年7月、医薬安全研の定例会の前に、高橋の私的なセミナーとして「薬理学的活性の評価、生物検定法の古典を思い出そう」を開催した。そこで、生物検定法の代表的な方法である、質的反応に対する効力比とその信頼区間の計算実習にJMPを用いた。一般的な統計ソフトで、この問題に対応しているのは、たぶんJMPのみであろう。

2000年1月の第2回目では、「複数の誤差を含んだ統計モデル、線形混合モデル」行い、この中で今回のテーマを含めようとしたが、時間的に無理であった。第3回目は、JMPの非線形回帰モデルを用いてD50の推定、および、その用量反応を求めてみる。

この実習の機材の提供は日本科学技術連盟、設置にはユックムス（株）、会場の提供は医薬安全研のご好意によっている。また、ここで使用するJMPバージョン4のβバージョンは、SASジャパンJMP事業部から提供を受けた

# データのグラフ化

## ＪＭＰへのデータの取り込み

MS-Wordの表 1 のデータをコピー＆ペーストでJMPの表に貼り付けてみよう。結果を図 1 に示す。

図 1  JMPへの取り込み

MS-WordからJMPに貼り付けた場合には、変数名が、「Column 1」, . . .となっているので上の字のように変更すこと。

JMPファイルからの入力、

1)  JMPメニュー「File」を選択する。

2) プルダウンメニュ「Open」の選択する。

3) フォルダー「ANZ_TKH_Seminar」を開く。

4) ファイル「Hitamin.jmp」を開く。

## データの転置

JMPに限らず、統計ソフトが前提とする解析用のデータは、

| 投与量 | ヒスタミン量x | 反応 y |
| --- | --- | --- |
| 0.01mM | 0.01 | 27 |
| 0.01mM | 0.03 | 23 |
|  |  |  |
| 0.01mM | 30 | 191 |

のように行方向に展開したものが標準である。JMPには、データの行単位の転置機能があり、図 1 の列方向のデータを行方向1行ごとに展開すること、その逆も手軽にできる機能が備わっている。 実際、この形式のデータを直接作成することは、かなり面倒であり、この機能を使うことを前提にしてデータを入力して解析用のデータを作成した方が能率的である。

図 2  1行1データへ形式への変換

操作手順 1) JMPのメニュー「Table」の選択

2) プルダウンメニュ「Stack」の選択

3)  Stackウィンドウのヒスタミンの投与量、0.01Mから30Mを選択する。

4)  中央、上のStackボタンを押す。失敗したらRemoveする。

5)  Name of col のボックスにに x     を入力する。

6)  Name of stackedcols のボックスにに y     を入力する。

7) 左下のStackボタンを押して実行する。

図 3  行方向に並べ替えたデータ

データの変容：これらの操作は、時間の都合で省略する。

1) 変数xの型が、文字データ、名義尺度、となっているので、数値データ、連続量に変更する。

2) 変数xの常用対数log( x ) の計算式を定義する。

3) Controlを100％としたときのyのパーセントを計算し変数pとする。

4) 処置薬Gに対して色別マークを付ける。

図 4  解析用JMPデータ

JMPファイルからの入力、

1)  JMPメニュー「File」を選択、プルダウンメニュ「Open」の選択。

2) フォルダー「ANZ_TKH_Seminar」を開き、ファイル「Hitamin_T.jmp」を開く。

## データのグラフ化

処置薬Gの検体ごとに、横軸にヒスタミンの対数用量log( x) を、縦軸に収縮量yとし、スプライン曲線を引いたのが 図 5 である。大部分の検体でシグモイド曲線らしき用量反応が得られている。同じ処置薬でも収縮量に差があることが観察される。これは、処置薬Ｇが添加されていない蒸留水にヒスタミン濃度を急速に高めたときに、検体ごとの収縮量にばらつきがあり、そのために累積投与下での反応に差が生ずるのである。

図 5  処置薬Gのヒスタミンに対する収縮反応

操作手順 1)  JMPのメニュー「Analyze」の選択

2) プルダウン・メニュー 「Fit Y by X」の選択

3)  変数Log_xを  X, Factor に、変数yを  Y, Response に指定する。

3)  Bivariate Fit …  をクリックし、プルダウン・メニューより「Group by …」を選択する。

4)  Groupinng変数に変数Ex_Noを選択する。

5)  再度プルダウン・メニューより「Fit Spline」を選択する。

6)  さらに、「.01, flexible」を選択する。

## 最大収縮量の検討

摘出した回腸の最大収縮量Ymaxが、処置Gの群に適切に群分けされているか、また検体間のSDがどの程度か調べてみる。図 1 のデータを用いて、１元配置分散分析を試みる。群分けは適切であたことが図 6 に示す結果から分かる。また図 7 より、 処置薬Gの最大用量1.0Mを除いて、ほぼ直線が当てはまることから、Ymaxを考慮した解析が必要である。

図 6  Ymaxの均一性の確認

図 7  Ymaxと累積投与最終時点のyとの相関

## 反応量の基準化後の用量反応

最大収縮高Ymaxを100％とした時の反応をpとした用量反応関係を図 8 に示す。シグモイド曲線となることが、より鮮明にうかがわれる。 D50を図上で読みとれば、処置薬Gの0.1Mの場合にヒスタミンの濃度がantilog(0.6426)となる。

ヒスタミンの用量の幅が広いこともあり、摘出回腸の収縮が見られないデータもかなり含まれている。恣意性が入り込まないようにD50を機械的に求めようとした場合には、全データの利用が条件となる。シグモイド曲線を直線化する変換方法としてロジット変換があるが、反応が現れない投与量のデータに影響され、D50近辺の当てはめが悪くなる。そのために、連続量に対して直接シグモイド曲線を当てはめる非線形回帰モデルに魅力を感ずるのである。

図 8  反応率pでの用量反応

# 分散分析モデル

## 分割型実験モデル

表 1 のデータおよび実験手順より、処置薬Gを1次因子、ヒスタミン量を2次因子とした分散分析とみなすこことができる。JMPのバージョン4より、線形混合モデルが使えるようになり、下に示すような結果が得られる。ただし、この解析法からいえるのは、G薬とヒスタミンの用量間の交互作用が有意であることから、何らかの用量反応に違いが統計的にある、という程度である。

図 9 分割実験モデルの解析

## ヒスタミンの用量別ダネットの検定

JMPでは、ヒスタミンの用量ごとにG薬の各群と対象の蒸留水群との間でダネットの多重比較を行うこともできる。しかし、薬物‐受容体を数量的に評価する方法としては、不適切である。

図 10  ダネットの多重比較

# Emaxモデル

## 非線形モデルの練習1

非線形回帰モデルは、逐次計算前提にするために、モデル式のパラメータに初期値を与える必要がある。適切な初期値を与えないと、逐次計算が適切に行われないことがしばしば起きる。そのために、簡単な回帰分析で練習するとよい。ヒスタミンの対数濃度に5を加えた変数cを以後の計算で用いる。これは、シグモイドEmaxモデルでは、濃度が正の場合に定義されているからである。

図 11  G薬0.1Mの2番目のデータ

変数Linearに、y=b0 + b1･x, b0=-140, b1=40 が定義してあり、その計算結果が示されている。変数cは、c=Log_x + 5 で定義している。これは、Emaxモデル式では、x>=0 のためである。

JMPファイルからの入力、

1)  JMPメニュー「File」を選択し、プルダウンメニュ「Open」の選択する。

2) フォルダー「ANZ_TKH_Seminar」を開き、ファイル「HitaminG01.jmp」を開く。

線形回帰モデルの最小2乗解は、逐次計算によらず簡単な行列計算で求めることができるが、非線形の統計ソフトの使い方に慣れるための入門として行ってみる。

図 12  Nonlinearの起動

操作手順 1)  JMPのメニュー「Analyze」の選択

2) プルダウン・メニュー 「Nonlinear Fit」の選択

3)  変数yを  Y, Response に、変数Linearを  Y, Predictor  に指定し、OK を押す。

4)  Nonlinear Fit… をクリックし、プルダウン・メニューより「Plot」を選択する。

図 13  手動による最小２乗法

操作手順 1)  Parameter b0とb1の横のスクロールバーを左右に動かして、直線から各点のまでの距離の2乗和が最小になるように設定してみよう。

2)  2乗和は、Reset ボタンを押すことによる得られる。メモをとりながら残差平方和が最小になるまで続けてみよう。

3)  くたびれたら、Go を押して御覧なさい。

## 非線形モデルの練習2

シグモイドEmaxモデルは、図 14 に示すモデルで定義されている。練習用のJMPファイルには、予め定義式が与えられている。推定したいパラメータとして、50%反応量：EC50、最大反応量：Emax、曲線の傾斜：Gamma の初期値は、図 15 に示すように予め与えられている。

図 14  シグモイドEamxモデル式

操作手順：変数を選択して、右クリックし、「Formula」を選択する。

図 15  初期値

操作手順：「TableColumns  」をクリックしてParameterを選択する。

図 16  変数の指定

操作手順 1)  JMPのメニュー「Analyze」の選択

2)  プルダウン・メニュー 「Nonlinear Fit」の選択

3)  変数yを  Y, Response に、変数Emax_modelを  Y, Predictor  に指定し、OK を押す。

図 17  初期値によるシグモイド曲線

4)  Nonlinear Fit… をクリックし、プルダウン・メニューより「Plot」を選択する。

図 18 スクロールバーの移動による曲線の変化

操作手順 1)  変数Emaxを変化させると、曲線高が上下する。

2)  変数EC50を変化せせると、曲線が左右に動く。

3)  変数Gammaを変化せせると、曲線の立ち上がりが変化する。

図 19  逐次計算による逐次

操作手順 1)  Step を何回も押しながら、SSEが減少する過程と図の当てはまり状況を確認してみよう。

2)  くたびれたら、Go を押して御覧なさい。

## 最大収縮に対する比率

G薬の最大用量1.0Mの場合に、ヒスタミンの濃度が30Mとなっても最大収縮が得られていない。さらに最大収縮高までヒスタミンの濃度を上げるべきであると思われるが、このように、途中までの収縮しか得られていない場合には、パラメータEmaxの推定が過小評価される。そこで、パラメータEmaxを最大収縮高に代入して、他の2つのパラメータを推定することにする。

最大収縮高をモデルに含める場合には、収縮量を最大収縮高の比で表せば、Emaxは定数とすることができる。最大収縮高にも、誤差が含まれるので、累積投与終了時の収縮量が100％を越えることもあるが、データに含めて差し支えない。

操作手順：

1) フォルダー「ANZ_TKH_Seminar」を開き、ファイル「HitaminG01P.jmp」を開く。

2) 変数を選択して、右クリックし、「Formula」を選択する。

図 20  EC50の推定値

操作手順 1)  JMPのメニュー「Analyze」の選択

2)  プルダウン・メニュー 「Nonlinear Fit」の選択

3)  変数yを  Y, Response に、変数Emax_modelを  Y, Predictor  に指定し、OK を押す。

4)  Step を何回も押しながら、SSEが減少する過程と図の当てはまり状況を確認してみよう。

2)  くたびれたら、Go を押して御覧なさい。

## Emaxモデル式の変形

図 14 に示したシグモイドEmaxのモデル式は、

yi=Emaxxiγxiγ+EC50γ	（式1）

のように推定したいパラメータ  が重複して現れ統計的には美しくない。回帰分析では、一般的に推定したいパラメータは、1, 2, . . . を用いているので、

EC50：1

   ：2

Emax：3

としたときに、式1は簡単な変形により次のように表せる。

yi=β31+exp(β2(lnβ1−ln xi))	（式2）

この式は、JMPのSTAT_medelに登録したあるので、実行してみると良い。

## 実験結果の表示

薬物－受容体の理論に基づく実験データの統計的な表現方法は、競合的拮抗か、非競合的拮抗かによって異なる。競合的拮抗といわれるのは、拮抗薬（Antagonist）存在下で、作用薬（Aginist）を加えた場合のシグモイド用量反応曲線が、作用薬単独の場合に対して平行移動した場合である。この場合には、最大反応の2分の1の反応を得るための作用薬の濃度が、要約統計量として薬理学的な意味をもつ。

表 1 での処置薬Ｇが拮抗薬であり、ヒスタミンが作動薬であり、処置薬Ｇの用量ごとに、ヒスタミンの50％反応量、EC50をデジタイザーで計測している様子を図 21 に示す。同様な手順で他のEC50を読み取った結果を表 2 に示す。

表 2  EC50

| 処置 | EC50 |  |
| --- | --- | --- |
| G薬 | R1 | R2 |
| 蒸留水 | -0.256 | 0.270 |
| 0.01M | 0.270 | 0.083 |
| 0.1M | 0.656 | 0.808 |
| 1.0M | 1.602 | 1.287 |

図 22 にEC50についての用量反応曲線を示す。有意差検定を行うまでもなく、明らかな用量反応関係が得られている。

図 21  デジタイザーによるEC50の読み取り

操作手順：

1) フォルダー「ANZ_TKH_Seminar」を開き、ファイル「Hitamin_T.jmp」を開く。

2)  JMPのメニュー「Analyze」の選択。

3) プルダウン・メニュー から「Fit Y by X」の選択。

4)  変数Log_xを  X, Factor に、変数yを  Y, Response に指定する。

5)  Bivariate Fit …  をクリックし、プルダウン・メニューより「Group by …」を選択する。

6)  Groupinng変数にEx_No変数を選択する。

7)  再度プルダウン・メニューより「Fit Spline」を選択する。

8)  さらに、「.01, flexible」を選択する。

9)  JMPのメニュー「Tool」の選択。

10)  プルダウン・メニューよりCrosshair（照準用十字線）を選択する。

11)  Y軸が50％となるように、用量反応曲線上の点に照準をあてる。

12)  X軸の目盛りを読む。

図 22  EC50についての用量反応

操作手順：

1) フォルダー「ANZ_TKH_Seminar」を開き、ファイル「Hitamin_EC50.jmp」を開く。

2)  JMPのメニュー「Analyze」の選択。

3) プルダウン・メニュー から「Fit Y by X」の選択。

4)  変数Log_Gを  X, Factor に、変数EC50 を  Y, Response に指定する。

5)  再度プルダウン・メニューより「Fit Spline」を選択する。

6)  さらに、「.01, flexible」を選択する。

図 23  EC50についてLack of Fitを含む回帰直線の当てはめ

操作手順：

1) 蒸留水の行を選択して、「Rowa」JMPメニューの「Exclude/Unexclude」を選択する。

2)  JMPのメニュー「Analyze」の選択。

3) プルダウン・メニュー から「Fit Y by X」の選択。

4)  変数Log_Gを  X, Factor に、変数EC50 を  Y, Response に指定する。

5)  再度プルダウン・メニューより「Fit Line」を選択する。

6)  軸の側でダブルクリックして、Y軸とX軸の目盛りを変更する。

。

## EC50の一括計算

これまで、シグモイドEmaxモデル当てはめEC50の推定の練習を行ってきたのであるが、JMPのバージョン4から、実験データすべてを一括して計算する機能が追加された。これを用いてED50を半自動的に求めてみよう。

図 24  パラメータの重複を除いたEmaxモデル （式2）

Histamin_Emax.JMPファイルを開く。STAT_Emaxの計算式を確認して見なさい。

図 25 にBy機能を用いた一括処理の指定方法を示す。図 26 に、ファイルに出力した結果を、再度、読み込んだ一部の結果を示す。

図 25  By の機能

操作手順 1)  JMPのメニュー「Analyze」の選択

2)  プルダウン・メニュー 「Nonlinear Fit」の選択

3)  変数pを  Y, Response に、変数STAT_modelを  Y, Predictor  に、変数Ex_No を    By    に指定し  OK を押す。

4) Nonlinearウィンドウが現れたら、それぞれの変数Ex_Noに対して Go を押す。

図 26  G薬1.0Mの結果

2.3

Nonlinear Fit

Solution

| SSE |  | DFE | MSE |  | RMSE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 93.969913504 |  | 6 | 15.661652 |  | 3.9574805 |  |  |  |
| Parameter | Estimate |  |  | ApproxStdErr |  | Lower CL |  | Upper CL |
| b1 | 6.2667969734 |  |  | 0.03662874 |  | 6.17855585 |  | 6.35999048 |
| b2 | 23.051189249 |  |  | 3.16385409 |  | 15.666156 |  | 32.8886093 |

Graph

| Parameter | Estimate | Low | High |
| --- | --- | --- | --- |
| b1 | 6.2667969734 | 6.12028 | 6.41331 |
| b2 | 23.051189249 | 10.3958 | 35.7066 |

EC50はb1 、Gammaはb2に置き換えている。log_x = 6.266 – 5 = 1.266.

表 3 に結果に、シグモイドEmax法にり推定されたEC50を示す。スプライン曲線の当てはめにより求めた近似EC50とほとんど同じ結果となってる。

表 3  シグモイドEmax法によるEC50

| 処置 | EC50（+5） |  |
| --- | --- | --- |
| G薬 | R1 | R2 |
| 蒸留水 | -0.37 (4.63) | 0.25 (5.25) |
| 0.01M | 0.15 (5.15) | 0.09 (5.09) |
| 0.1M | 0.75 (5.75) | 0.63 (5.63) |
| 1.0M | 1.16 (6.62) | 1.27 (6.27) |

図 27  スプライン曲線法とシグモイドEmax法のEC50の比較